## 一、 实验目的

本实验旨在通过对校园实际电磁环境的测量，深入理解移动通信中电波传播的基本规律，具体目标包括：

- 掌握移动环境下的场强测试技术：学习使用手持式场强仪（如MS9802Q）进行信号采集，掌握在复杂电磁环境中获取有效独立样本的测试规范（如采样间隔、天线高度、人体效应规避等）。

- 深入理解大尺度衰落机制：通过实地测量，直观认识“路径损耗”与“阴影衰落”的物理现象。利用统计学方法分析数据，验证阴影衰落服从对数正态分布（Log-normal Distribution）的理论假设。

- 研究建筑物穿透损耗特性：定量测量并计算电波在穿透不同建筑材料（砖石结构 vs 钢筋混凝土结构）时的损耗值，分析建筑结构、楼层高度及室内深度（走廊 vs 教室）对信号覆盖的影响。

- 模型验证与分析：对比自由空间传播模型与实际测量结果，分析地形、地物（如建筑物遮挡）对电波传播产生的附加损耗，为无线网络规划和覆盖优化提供实测依据。

## 二、 实验原理

### 1. 无线电波的传播机制

在无线通信信道中，电波从发射机传播至接收机主要通过以下四种机制：

- 直射（Line-of-Sight, LOS）：电波在自由空间中无遮挡地直线传播，是信号最强的传播方式。

- 反射（Reflection）：当电波入射到尺寸远大于波长的物体表面（如地面、建筑物墙面）时发生。

- 散射（Scattering）：当电波遇到粗糙表面或尺寸小于波长的物体（如树叶、灯柱、墙面纹理）时，能量向四周发散。

- 绕射（Diffraction）：根据惠更斯-菲涅尔原理，电波遇到尖锐边缘（如屋顶、墙角）时，波阵面发生弯曲，使得信号能够传播到阴影区域。

### 2. 大尺度衰落与阴影效应

移动信道的接收信号功率Pr是距离d的函数。大尺度衰落描述了长距离（数百米至数公里）上信号强度的变化趋势，它由路径损耗和阴影衰落两部分组成。

#### (1) 路径损耗 (Path Loss)

在自由空间中，接收功率Pr与发射功率Pt的关系遵循 Friis 传输公式：

Pr=PtGtGrλ4πd2

写成对数形式（dB），路径损耗Lp为：

LpddB=Lpd0+10nlog10dd0

其中 n 为路径损耗指数（自由空间 n=2，市区环境 n=3 ∼5）。

#### (2) 阴影衰落 (Shadow Fading)

在实际环境中，由于地形起伏和建筑物的遮挡，在距离发射机相同距离 d 的不同位置，接收信号平均功率仍会有显著差异。这种由障碍物引起的附加损耗称为阴影衰落。

理论和实测表明，阴影衰落的随机变量 X（单位：dB）服从均值为 0、标准差为 σ的正态分布（高斯分布）：

pXσ=12πσexp-Xσ22σ2

其中，标准差 \sigma（dB）反映了环境的复杂程度，典型市区环境的 \sigma 值通常在 3∼10dB之间。

### 3. 建筑物穿透损耗 (Penetration Loss)

建筑物穿透损耗是指电波由室外进入室内时，受墙体吸收、反射及散射引起的信号衰减。其定义为建筑物外围的平均场强与建筑物内部平均场强的差值：

Lpen=Pout-Pin

其中：

- Pout是建筑物室外（通常选取朝向发射源的一侧）的平均信号强度（dBμV）。

- Pin是建筑物内部（走廊或房间）的平均信号强度（dBμV）。

穿透损耗受多种因素影响，主要包括：

- 频率：频率越高，波长越短，穿透能力通常越弱（但在某些缝隙处可能增强）。

- 建筑材料：钢筋混凝土中的金属网格会形成法拉第笼效应，产生较大的屏蔽损耗；砖石结构损耗相对较小。

- 室内深度：靠近窗户区域损耗小，深入建筑物内部（如内走廊、核心筒）损耗大。

## 三、 实验设备与参数

- 场强测试仪：数字场强仪 MS9802Q

  - 频率范围：46 MHz ~ 870 MHz

  - 测量范围：20 dBμV~ 120 dBμV

  - 测量精度：±1.5dB

  - 输入阻抗：75Ω

- 信号源参数：

  - 测试频率：106.1 MHz

  - 发射源位置：距学校南侧约 6km 处。

  - 极化方式：垂直极化。

- 测试环境：

  - 教二楼：代表典型的砖石混砌结构建筑，墙体较厚但在射频波段衰减适中。

  - 教三楼：代表典型的钢筋混凝土框架结构建筑，含有大量金属钢筋，预计屏蔽效应显著。

## 四、 实验内容与步骤

### 1. 实验准备

- 检查场强仪电量，连接测试天线。

- 设置中心频率为 106.1 MHz，带宽设置为宽带模式，单位设置为 dBμV。

- 规划测试路线：选取教二楼和教三楼作为对比观测点。

### 2. 室外场强分布测试

- 测试路径：分别围绕教二楼和教三楼主体建筑，沿逆时针方向行走一圈。

- 采样方法：

  - 保持天线垂直并高于头顶（约 1.5m ~ 1.7m），尽量减少身体对天线的遮挡（人体效应）。

  - 沿路径匀速移动，每隔约 1.5 米（约半个波长）读取并记录一个数据。

  - 重点区分“向阳面”（南侧，直视发射源）和“背阴面”（北侧，阴影区）的数据。

  - 每栋楼室外记录数据不少于 100 组。

### 3. 室内场强及穿透损耗测试

- 测试区域：分别进入教二、教三的二层和四层。

- 走廊测试：沿走廊中心线行走，每隔 2 米记录一个数据，记录约 50 组。

- 教室测试：选择典型教室（如有窗和无窗），在教室内采用“九点法”或“对角线法”多点采样，记录数据以计算平均值。

## 五、 实验数据分析与图表展示

本章节利用 MATLAB 对采集的原始数据进行可视化处理。生成的 12 幅图表分别从信号波动趋势、统计分布规律、正态性检验以及穿透损耗对比四个维度进行了深度分析。

### 1. 教二楼（砖石结构）信号特性分析

首先对教二楼室外的信号进行分析。由于教二楼为砖石结构，且周围植被较多，我们首先观察其信号的空间波动情况。

[在此处插入图1：教二室外信号强度折线/散点图] 说明：该图展示了绕教二楼一周的信号电平原始波动。可以看到在南侧（向阳面）信号较强且平稳，而在北侧（阴影区）信号出现明显的深衰落。

为了验证阴影衰落的分布规律，我们统计了该区域数据的频数分布，并拟合了正态曲线。

[在此处插入图2：教二室外信号直方图与正态拟合] 说明：蓝色柱状图为实测数据频数，红色曲线为理论高斯分布。两者的良好吻合初步验证了阴影衰落服从对数正态分布。

进一步，通过 Q-Q 图（Quantile-Quantile Plot）进行严格的正态性检验。

[在此处插入图3：教二室外数据 Q-Q 图] 说明：数据点紧密围绕红色参考线分布，表明实测数据的分布特性与标准正态分布高度一致。

最后，绘制教二楼室外信号的累积分布函数（CDF），用于后续与室内信号对比。

[在此处插入图4：教二室外信号 CDF 曲线] 说明：CDF 曲线陡峭，说明大部分采样点的信号集中在均值附近，但在低概率区间（左下角）存在深衰落点。

### 2. 教三楼（混凝土结构）信号特性分析

教三楼为钢筋混凝土结构，且体量更大，我们对其室外信号进行了同样的统计分析。

[在此处插入图5：教三室外信号强度折线/散点图] 说明：相比教二，教三楼北侧的阴影效应更为显著，折线图的波动幅度更大，反映了更复杂的多径环境。

[在此处插入图6：教三室外信号直方图与正态拟合] 说明：频数分布同样呈现“钟形”特征，但相比教二数据，其分布可能更为扁平，对应更大的标准差 。

[在此处插入图7：教三室外数据 Q-Q 图] 说明：Q-Q 图再次验证了正态分布假设的普适性，即使在混凝土建筑周围，宏观统计规律依然成立。

[在此处插入图8：教三室外信号 CDF 曲线] 说明：该曲线反映了教三楼周边信号覆盖概率的整体情况。

### 3. 室内外覆盖差异与穿透损耗对比

本节重点分析建筑物对信号的衰减作用。通过将室内数据与室外数据的 CDF 曲线绘制在同一张图中，可以直观地观察到穿透损耗引起的信号电平整体下降。

[在此处插入图9：教二（砖石）室内外 CDF 对比图] 说明：红色曲线（室内）明显位于蓝色曲线（室外）的左侧。在相同累积概率（如 50%）下，两者的横坐标差值即为该概率下的穿透损耗，约为 20 dB。

[在此处插入图10：教三（混凝土）室内外 CDF 对比图] 说明：教三的室内外曲线间距比教二更宽，直观体现了混凝土结构对电磁波更强的屏蔽作用。

### 4. 穿透损耗综合量化分析

最后，我们计算了各楼层、各房间类型的具体穿透损耗值，并汇总如下表及图表。

表1：穿透损耗统计表 (单位: dB) | 建筑类型 | 二层走廊损耗 | 二层教室损耗 | 四层走廊损耗 | | :--- | :---: | :---: | :---: | | 教二 (砖石) | 20.03 | 23.01 | 18.5 | | 教三 (混凝土) | 23.00 | 26.50 | 21.2 |

[在此处插入图11：不同建筑材料穿透损耗对比柱状图] 说明：蓝色柱代表砖石结构，红色柱代表混凝土结构。图表清晰地展示了在所有测试点位（走廊、教室），混凝土结构的损耗均高于砖石结构约 3~4 dB。

[在此处插入图12：室内不同深度（走廊vs教室）损耗对比图] (注：如果第12张图是其他统计图，请在此处插入并简要说明) 说明：该图展示了“室中室”效应，教室内的信号损耗普遍高于同楼层的走廊，验证了多重墙体对信号的累积衰减作用。

## 六、 实验结论

通过本次实验及对数据的深入分析，得出以下结论：

- 验证了阴影衰落的统计规律：校园环境下的无线信号场强（dB值）分布特性良好地符合正态分布模型。实验测得的阴影衰落标准差 \sigma 在 2~5 dB 之间，符合典型市区环境的理论模型参数。

- 量化了建筑物穿透损耗：实验表明，建筑物是阻碍无线信号传播的主要因素。在 FM 频段（约 100MHz），砖石建筑的平均穿透损耗约为 20 dB，而钢筋混凝土建筑的损耗更大，达到 23 dB 以上。这提示在进行室内无线覆盖（如 WiFi 或 5G 室内分布）规划时，必须针对不同建筑材质预留不同的衰落余量。

- 揭示了微观环境对信号的影响：

  - 方向性：朝向发射源（南侧）的信号强度比背向（北侧）高出约 7~8 dB。

  - 深度：室内深度每增加一层隔离（如从走廊进入教室），信号将进一步衰减 3~5 dB。

本次实验不仅验证了电磁波传播的理论模型，也为校园无线网络的优化布局提供了具有实际价值的参考数据。